ROOT NETWORK: 10.10.0.0/24

VLSM TABLE:

| Location / Link | VLAN / Purpose | Host | Subnet | Subnet Mask | Usable Range | Default Gateway | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central Hub | Core Servers | 30 | 10.10.0.0/27 | 255.255.255.224 | 10.10.0.2 – 10.10.0.30 | 10.10.0.1 | 10.10.0.31 |
| Uttara North | VLAN 50 Train Ops | 20 | 10.10.0.32/27 | 255.255.255.224 | 10.10.0.34 – 10.10.0.62 | 10.10.0.33 | 10.10.0.63 |
| Uttara South | VLAN 50 Train Ops | 20 | 10.10.0.64/27 | 255.255.255.224 | 10.10.0.66 – 10.10.0.94 | 10.10.0.65 | 10.10.0.95 |
| Uttara Center | VLAN 50 Train Ops | 20 | 10.10.0.96/27 | 255.255.255.224 | 10.10.0.98 – 10.10.0.126 | 10.10.0.97 | 10.10.0.127 |
| Uttara North | VLAN 80 Ticketing | 10 | 10.10.0.128/28 | 255.255.255.240 | 10.10.0.130 – 10.10.0.142 | 10.10.0.129 | 10.10.0.143 |
| Uttara South | VLAN 80 Ticketing | 10 | 10.10.0.144/28 | 255.255.255.240 | 10.10.0.146 – 10.10.0.158 | 10.10.0.145 | 10.10.0.159 |
| Uttara Center | VLAN 80 Ticketing | 10 | 10.10.0.160/28 | 255.255.255.240 | 10.10.0.162 – 10.10.0.174 | 10.10.0.161 | 10.10.0.175 |
| Uttara North | VLAN 100 Security | 8 | 10.10.0.176/28 | 255.255.255.240 | 10.10.0.178 – 10.10.0.190 | 10.10.0.177 | 10.10.0.191 |
| Uttara South | VLAN 100 Security | 8 | 10.10.0.192/28 | 255.255.255.240 | 10.10.0.194 – 10.10.0.206 | 10.10.0.193 | 10.10.0.207 |
| Uttara Center | VLAN 100 Security | 8 | 10.10.0.208/28 | 255.255.255.240 | 10.10.0.210 – 10.10.0.222 | 10.10.0.209 | 10.10.0.223 |
| North -- Hub | WAN | 2 | 10.10.0.224/30 | 255.255.255.252 | 10.10.0.225 – 10.10.0.226 | X | 10.10.0.227 |
| South -- Hub | WAN | 2 | 10.10.0.228/30 | 255.255.255.252 | 10.10.0.229 – 10.10.0.230 | X | 10.10.0.231 |
| Center--Hub | WAN | 2 | 10.10.0.232/30 | 255.255.255.252 | 10.10.0.233 – 10.10.0.234 | X | 10.10.0.235 |
| North --South | WAN | 2 | 10.10.0.236/30 | 255.255.255.252 | 10.10.0.237 – 10.10.0.238 | X | 10.10.0.239 |
| South --Centre | WAN | 2 | 10.10.0.240/30 | 255.255.255.252 | 10.10.0.241 – 10.10.0.242 | X | 10.10.0.243 |
| North -- Centre | WAN | 2 | 10.10.0.244/30 | 255.255.255.252 | 10.10.0.245 – 10.10.0.246 | X | 10.10.0.247 |